Требования к готовым оригинал-макетам

Раздел I. Общие требования.

  - Готовые оригинал-макеты должны быть в формате PostScript или PDF (шрифты обязательно в кривых).

  - Перед созданием оригинал-макета необходимо согласовать с типографией размеры верстки полосы и готового вида издания, припуски на обрезки.

  - Файл рекомендуется изготавливать с использованием драйвера PostScript фотовыводного    устройства Scitex Dolev800 PS L2 из дистрибутива Windows XP. Драйверы можно взять в типографии или скачать по Internet: ftp://ftpout.chmrt.ru.

  - PostScript-файл должен соответствовать стандарту PostScript Level 2. Файлы PDF должны соответствовать стандарту Adobe Acrobat версии 4 (pdf 1.3). Файлы PostScript Level 3 и Adobe PDF, совместимые с Adobe Acrobat версии 5 и выше не приветствуются в виду меньшей надежности результата и техническими возможностями.

  - Файл должен включать все используемые в публикации шрифты (установки «внедрять все шрифты», шрифты TrueType должны быть загружаемыми в виде кривых (outlines)).

  - Разрешение растровой графики в зависимости от режима цвета рекомендуется ставить в диапазоне:

–  СМYK: 150-250 dpi для газетной продукции, 300-600 dpi для журналов и др. художественной продукции;

–  GrayScale: 200-300 dpi для газетной продукции, 300-600 dpi для журналов и др. художественной продукции;

–  B&W: 300-1800 dpi.

  - Векторная графика должна содержать не более 1500 узлов в кривой. Большее количество узлов чревато неожиданными сбоями.

  - Контуры в векторной графике должны быть замкнуты.

  - Текстовые блоки в векторных иллюстрациях (рекламах) должны быть представлены в виде кривых.

  - Все изображения, включаемые в полосы издания, должны подгружаться в публикации без использования OLE-связей.

  - Проверку файлов (например, в Adobe Acrobat) заказчик осуществляет перед сдачей их в типографию. Все изменения (цветокоррекция, правка в тексте и т.п.) должны быть сделаны до сдачи файлов в печать.

Раздел II. Требования к черно-белым изданиям.

2.1.	На черно-белые издания распространяются все требования раздела I.

2.2.	Изображения должны быть в градациях серого или черно-белыми. При использовании заказчиком цветных изображений типография не несет ответственности за качество перевода в градации серого при растрировании.

2.3.	При изготовлении файла цветоделение не должно быть использовано.

Раздел III. Требования к двухцветным и трехцветным изданиям.

3.1.	На двухцветные и трехцветные издания распространяются все требования раздела I.

3.2.	Файл должен содержать информацию об используемых цветах, соответственно красочности полосы.

3.3.	При изготовлении PS или PDF файла не используется цветоделение (файл совмещенный).

3.4.	Дополнительные цвета могут быть использованы как из триады (Cyan, Magenta, Yellow), так и составные (в пантоне).

Раздел IV. Требования к полноцветным изданиям.

4.1.	На полноцветные издания распространяются все требования раздела I.

4.2.	Полутоновые битовые изображения и векторная графика должны быть в системе цветов CMYK. Использование цветных изображений в других цветовых системах не допускается.

4.3.	Лимит общего количества красок не более 300% (для газет – не более 240%).

4.5.	Цветоделение в полноцветных оригиналах не используется (файл совмещенный).

Для обработки цветных фотографий рекомендуется обратиться к изданию «Руководство по цветокоррекции» автор Дэн Маргулис. На коже людей (не загорелых, не смуглых и т.д.) примерно используется Сyan – не более 7%, Magenta – не более 40%; Yellow – на 5–10% более чем Magenta; Black содержится в тенях, бровях и т.п.

Раздел V. Требования к оформлению текста.

5.1. Выворотка на 100% заливке в один цвет (кроме желтой):

–	рубленый шрифт (без засечек) полужирного начертания – размер кегля не менее
     5 пунктов (для газет – 6 пунктов);

–	для шрифта с засечками – кегль не менее 6 пунктов (для газет – 7 пунктов).

5.2.	Выворотка на темной заливке из 2-х СМYК-красок оформляется шрифтом полужирного начертания с увеличенным интерлиньяжем, кегль не менее 8 пунктов и не менее
10 пунктов –  для заливки из 3-х СМYК-красок.

5.3.	Для черного текста на цветной подложке необходимо включать «Черный поверх всех красок» (Always overprint black).

5.4.	При использовании текста одного цвета на фоне другого цвета необходимо задавать параметры треппинга (расширение контура).

5.5.	При оформлении цветного текста менее 4 пунктов (для газет – менее 6 пунктов) использовать только 100% один цвет (или Cyan, или Magenta, или Black).

Раздел VI. Рекомендации по программному обеспечению.

6.1. Для растровой графики (битовые изображения) – Adobe Photoshop.

6.2. Для векторной графики – Adobe Illustrator, Corel Draw.

6.3. Для верстки полос – Quark XPress, Adobe PageMaker, Adobe InDesign.

6.4. Для проверки PostScript-файлов – Adobe Distiller, Adobe Acrobat.

6.5. При использовании других программ обязательно согласовывать условия с типографией.

Раздел VII. Файлы принимаются на носителях:

7.1. CD-ROM.

7.2. Флеш-накопитель

7.3. Имеется FTP-сервер.

7.4. Электронный почтовый ящик.

Раздел VIII. Рекомендуемые форматы верстки полос.

8.1. Цветные газеты (верстка):

а) формат А4 – 101/4143/4 кв (185266 мм);

б) формат А3 – 143/4211/2 кв (266388 мм);

в) формат А2 – 211/230 кв (388540 мм).

Примечание:	по форматам верстки черно-белых газет необходимо предварительное согласование с типографией.

8.2. Книжно-журнальные издания.

8.2.1. Формат 6084/16 (А5):

а) шитье на скобы внакидку (объем 144 стр.)

61/291/2 кв (117171 мм);

б) переплеты и бесшвейное скрепление:

61/491/4 кв (113166 мм).

8.2.2. Формат 6084/8 (А4):

а) шитье на скобы внакидку (объем 144 стр.)

91/2141/4 кв (171257 мм);

б) переплеты и бесшвейное скрепление

91/4133/4 кв (167248 мм).

Раздел IX. Передача файлов:

9.1 Администратор предоставляет аккаунт (логин, пароль) для входа на FTP сервер.

9.2 Передача осуществляется с помощью программ FTP-клиентов (Filezilla Client  и т.д.). Программу можно скачать с адреса ftp://ftpout.chmrt.ru

9.3 Адрес сервера FTP: ftp://ftpin.chmrt.ru

По вопросам можно позвонить по телефонам:

741-20-04 – Юлия Александровна – ведущий технолог

741-47-31 – Дмитрина Светлана  – руководитель отдела допечатной подготовки

741-88-22 – Кряжев Сергей – инженер электроник